# Manual Completo – Coordenação da Proteção no ProtecAI_Mini

## 1. Tutorial de Configuração

### Tutorial de Coordenação da Proteção no Projeto ProtecAI_Mini

#### 1. Introdução

Este tutorial tem como objetivo orientar a configuração dos dispositivos de proteção elétrica no projeto ProtecAI_Mini, com base em uma versão customizada da rede IEEE 14 barras. A coordenação da proteção será realizada considerando duas zonas principais — uma para cada transformador de 25 MVA, 13.8 kV — e integrará algoritmos de aprendizado por reforço (RL) para detecção, ação e adaptação diante de falhas.

#### 2. Dispositivos de Proteção Envolvidos

Os principais dispositivos usados na simulação do ProtecAI_Mini são:

| Tipo de Dispositivo | Função Principal | Barras Relacionadas |
| --- | --- | --- |
| Relé 87T (Diferencial) | Proteção dos transformadores | Barra 0–4 e 1–5 |
| Relé 50/51 (Sobrecorrente) | Proteção de feeders e linhas | Entre barras 4–5–6 |
| Disjuntores temporizados | Isolamento automático após atuação do relé | Saídas dos trafos |
| Fusíveis simulados | Redundância em cargas secundárias | Cargas nas barras 9–10–14 |

#### 3. Parâmetros de Configuração

3.1 Relé 87T – Diferencial de Transformador

- Corrente de operação: 0.3–0.6 pu (ajustada por faixa de carga nominal)

- Tempo de atuação: Instantâneo (0.0 s)

- Zona de proteção: Exclusiva entre a barra de entrada e saída do trafo

3.2 Relé 50/51 – Sobrecorrente Temporizado

- Pickup (corrente de atuação): 1.2× In

- Tempo de retardo (curva): IEC 60255 – Curva Inversa Moderada

- Coordenação: Ajustado com seletividade para proteger a jusante sem atuar indevidamente na barra adjacente

3.3 Disjuntores Temporizados

Tempo de abertura: 0.1 s após sinal de atuação do relé

Reset manual: Via frontend ou lógica de RL

Redundância: Pode ser bloqueado por lógica de RL em caso de falha prevista

#### 4. Estratégia de Testes

4.1 Testes Unitários de Atuação

- Falha em barra alimentada por transformador 1 (barra 4)

- Falha entre barras 4 e 5 (curto de fase-terra)

- Verificação se apenas zona Z1 atua e mantém estabilidade do restante

4.2 Testes de Reconfiguração

- Queima simulada de transformador 1 (sobrecarga ou falha interna)

- Remapeamento das cargas da zona Z1 para Z2 por lógica RL

- Reconfiguração das proteções do trafo 2

4.3 Testes com Aprendizado por Reforço (RL)

- Ambiente simulado com Pandapower + Gym

- Ações: mudar parâmetros dos relés, abrir/fechar disjuntores, isolar cargas

- Recompensas: evitar blackout, manter seletividade, minimizar interrupção

#### 5. Integração com Frontend

5.1 Parametrização dos Dispositivos via Interface Web

- Formulários interativos para relés 87T, 51, disjuntores

- Atualização dinâmica de arquivos `.json` de configuração

5.2 Monitoramento

- Visualização em tempo real da topologia (matplotlib/plotly)

- Indicadores de falha, estado dos relés, disjuntores abertos/fechados

#### 6. Recomendações Finais

- Iniciar com simulações determinísticas antes de aplicar RL

- Testar casos extremos e falhas sequenciais

- Usar logs para rastrear decisões do agente RL e validar contra lógica esperada

## 2. Diagrama de Fluxo da Atuação Coordenada

Figura 1 – Fluxo de decisão dos dispositivos de proteção

## 3. Tabela Comparativa dos Estados Pós-Falha

| Cenário de Falha | Dispositivo Atuante | Impacto Esperado | Ação RL |
| --- | --- | --- | --- |
| Curto na Barra 4 | Relé 87T (Z1) + Disjuntor | Isolamento do trafo 1, carga remanejada para Z2 | Reconfigurar carga, ajustar relés da Z2 |
| Curto entre barras 4 e 5 | Relé 50/51 + Disjuntor local | Isolamento seletivo do segmento | Ajustar seletividade, manter carga nas extremidades |
| Queima do Trafo 2 (Barra 5) | Relé 87T (Z2) + Disjuntor | Perda de Z2, possível sobrecarga em Z1 | Reduzir carga, religar segmentos com atraso |
| Falha no disjuntor da Z1 | Relé 51 + Fusível | Atuação de backup, pequena sobrecarga | Registrar falha, revisar confiabilidade do disjuntor |

## 4. Manual do Agente de Reforço (RL)

### Manual do Agente de Reforço (RL) – ProtecAI_Mini

### Espaço de Observações

- Estado das barras (tensão, carga, corrente)

- Status dos relés (ligado/desligado, pickup, tempo)

- Status dos disjuntores (aberto/fechado)

- Falhas detectadas (por tipo e localização)

- Zonas ativas e disponíveis

### Espaço de Ações

- Abrir/fechar disjuntores

- Ajustar parâmetros dos relés (pickup, tempo)

- Redirecionar carga entre zonas

- Isolar barra ou segmento

### Recompensas e Penalidades

| Evento | Recompensa (+) | Penalidade (-) |
| --- | --- | --- |
| Atuação seletiva correta | +10 | – |
| Evitar blackout total | +20 | – |
| Tempo total de recomposição curto | +5 | – |
| Desligamento de carga crítica | – | -20 |
| Atuação indevida de relé | – | -10 |
| Falha em atuar (não isolou curto) | – | -30 |

### Estratégia de Atualização

- O agente usa feedback de cada simulação (falha → ação → consequência)

- As ações são registradas e avaliadas em logs

- A topologia pode ser atualizada via arquivo `.json` após cada episódio

---

**Observação**: A lógica do RL deve ser validada com testes determinísticos iniciais antes de ser liberada para exploração livre.